附件1

2014年职业教育国家级教学成果奖

获奖成果简介视频技术指标

一、视频信号源

1.稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。

2.信噪比：图像信噪比不低于55dB，无明显杂波。

3.色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。

4.视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴp-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号-0.3V，色同步信号幅度0.3V p-p （以消隐线上下对称），全片一致。

二、音频信号源

1.声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道,则录于第2声道）。

2.电平指标：-2db — -8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。

3.音频信噪比不低于48db。

4.声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。

5.伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。

三、视频压缩格式及技术参数

1.视频压缩采用H.264/AVC （MPEG-4 Part10）编码、使用二次编码、不包含字幕的MP4格式。

2.视频码流率：动态码流的码率为1024Kbps（125KBps）。

3.视频分辨率：

（1）采用标清4:3拍摄时，设定为 720×576；

（2）采用高清16:9拍摄时，设定为 1024×576。

4.视频帧率为25帧/秒。

5.扫描方式采用逐行扫描。

四、音频压缩格式及技术参数

1.音频压缩采用AAC（MPEG4 Part3）格式。

2.采样率48KHz。

3.音频码流率128Kbps （恒定）。

五、封装

采用MP4封装，提供中文字幕。